建设项目环境影响报告表

沧州鑫坤汇泽机械设备有限公司

机械设备加工项目

项目名称：

建设单位(盖章)     沧州鑫坤汇泽机械设备有限公司

编制日期：2017年7月

建设项目基本情况

| 项目名称 | 沧州鑫坤汇泽机械设备有限公司机械设备加工项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 沧州鑫坤汇泽机械设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张恒 |  |  |  | 联 系 人 |  | 齐玉东 |  |  |
| 通讯地址 | 北京市大兴区礼贤镇大兴庄中心村北京金万通机械设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13532139768 |  |  | 传 真 | -- |  | 邮政编码 | 100000 |  |
| 建设地点 | 沧州南大港产业园区高新技术工业聚集区内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 沧州渤海新区南大港产业园区发展和改革局 |  |  | 批准文号 |  | 沧南发改备字[2017]003号 |  |  |
| 建设性质 | 新建□√□改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C33金属制品业 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 39999.21 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | 2133.33 |  |  |
| 总投资 (万元) | 15000 |  | 其中：环保投 资(万元) |  | 120 |  | 环保投资占 总投资比例 |  | 0.8% |
| 评价经费 (万元) |  |  | 预期投产日期 |  |  | 2018.7 |  |  |  |
| 工程内容及规模： 为了满足市场需求，沧州鑫坤汇泽机械设备有限公司拟投资15000万元，在南大港产业园区高新技术工业聚集区内实施机械设备生产加工项目,拟新建办公楼、车间、仓库、食堂、配电室等，并购置生产设备50台（套），项目实施后年生产消防演练设备50台、集装箱50个、环保消音设备10套，该项目目前已经沧州渤海新区南大港产业园区发展和改革局备案（沧南发改备字[2017]003号）。 1、工程内容和规模 新建办公楼1栋、机械设备加工车间5栋、仓库1栋、食堂1栋、配电室1栋、警卫室2栋，总建筑面积28000m2。购置生产设备50台(套)，形成年生产消防演练设备50台、集装箱50个、环保消音设备10套生产线。 2、主要生产设施及技术经济指标 本项目主要设备设施见表1，主要技术经济指标见表2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量. 1; 抛丸机; --; 台; 1. 2; 剪板机; --; 台; 4. 3; 板料折弯机; --; 台; 2. 4; 车床; --; 台; 3. 5; 万能铣床; --; 台; 2. 6; 台式钻机; --; 台; 4. 7; 砂轮机; --; 台; 4. 8; 梁式起重机; --; 台; 2. 9; 卷板机; --; 台; 2. 10; 摇臂仿型气割机; GYF-1600; 台; 2. 11; 火焰切割机; GCD1-100; 台; 4. 12; 超重叉车; CECPCD100A; 台; 1. 13; 交流弧焊机; --; 台; 10. 14; 二氧化碳焊机; --; 台; 9. 总计; --; 台; 50. 表2 主要技术经济指标 序号; 指标名称; 单位; 指标. 1; 建设规模; 消防演练设备; 台; 50. 2; 集装箱; 个; 50. 3; 环保消音设备; 套; 10. 4; 年工作日; 天; 300. 5; 劳动定员; 人; 80. 6; 主要原材料消耗（钢铁）; 吨/年; 100. 7; 用电量; 万kWh/年; 264.77. 8; 用水量; m3/年; 3921. 3、构建筑物 本项目主要构建筑物见表3。

表3 主要构建筑物一览表 序号; 项目; 占地面积(m2); 结构形式; 层数; 层高. 1; 生产区; 机加工车间; 1806; 钢结构; 1层; 9m. 2; 组装车间; 2682; 钢结构; 1层; 9m. 3; 预留车间（3栋）; 16197; 钢结构; 1层; 9m. 4; 仓储区; 仓库; 1083; 钢结构; 1层; 9m. 5; 公用工程; 配电室; 100; 砖混结构; 1层; 5m. 6; 警卫室（2栋）; 160; 砖混结构; 1层; 4m. 7; 办公生活区; 综合办公楼; 828; 框架结构; 3层; 3.5m. 8; 食堂; 174; 框架结构; 3层; 3.5m. 总计; 23030; --; --; --. 4、主要原辅材料消耗 本项目主要原辅材料消耗情况见表4。 表4 原辅材料年耗量一览表 序号; 名称; 消耗量; 单位; 来源; 用途. 1; 钢材; 100; 吨/年; 外购; 设备生产. 2; 打磨砂轮; 200; 个/年; 外购; 工件打磨. 3; 焊条/焊丝; 1; 吨/年; 外购; 工件焊接. 4; 装饰材料（三聚氰胺板）; 200; 张/年; 外购; 产品装饰. 5; 电缆电器; 1; 吨/年; 外购; 产品组装. 6; 阀门管件; 500; 个/年; 外购; 产品组装. 7; 电控柜; 100; 台/年; 外协; 产品组装. 8; 润滑油; 165; 千克/年; 外购; 设备润滑. 9; 切削液; 40; 千克/年; 外购; 冷却、润滑刀具和磨具. 10; 丙烷气体; 700; 千克/年; 外购; 用于气割机和火焰切割机. 11; 水; 3921; m3/年; 外购; 职工生活. 12; 电; 264.77; 万kWh/年; 外购; 生产和生活. 5、公辅设施 (1)供电 本项目用电引自沧州市南大港管理区10kV变电所，从供电线路引10kV线路至场内配电室，经降压后供厂区生产和生活使用，年用电量264.77万kWh。

(2)供热 本项目办公室冬季采用空调采暖，生产过程无需供热。 (3)给排水 ①给水 本项目用水由沧州市南大港管理区供水管网提供，主要包括生活办公和绿化用水。 本项目总用水量为13.07 m3/d，生活办公用水量为8.8m3/d，绿化用水为4.27m3/d。 根据《河北省地方标准用水定额（生活用水）》（DB13/T 1161.3-2016）、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010），本项目用水情况详见表5。 表5 本项目用水情况一览表 序号; 项目; 用水定额; 数量; 日用水量(m3/d). 1; 办公生活用水; 110 L/人·d; 80人; 8.8. 2; 绿化用水; 0.6 m3/m2·a; 2133.33m2; 4.27. 3; 合计; --; --; 13.07. ②排水 本项目排水主要为生活污水和雨水，厂区排水系统采用雨污分流制。食堂废水经隔油池处理，再与生活污水一并送厂区化粪池处理后，排入市政污水管网，最终排入南大港高新区污水处理厂；雨水经汇集后直接排入厂外雨水管网。 工程实施后全厂水量平衡见图1。 新水 办公生活用水 化粪池 8.80 13.07 7.04 排入市政污水管网 绿化用水 4.27 1.76 4.27 食堂用水 隔油池水 图1 项目水量平衡图 单位：m3/d 6、占地面积及平面布置 本项目办公楼位于厂区东南角，仓库位于厂区西北角，机加工车间位于办公室南侧，组装车间位于机加工车间南侧，食堂位于厂区办公楼西侧。厂区平面布置图详见附图3。

7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员80人，其中管理人员5人，技术人员15人，生产人员60人，三班工作制，每班工作8小时，年工作300天。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不涉及原有污染问题。

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 沧州渤海新区位于河北省东南部，渤海湾西岸。东临渤海，南接山东，西靠沧州，北依京津。渤海新区下辖黄骅市、港城区、中捷产业园区、沧州临港经济技术开发区和南大港产业园区。 南大港产业园区位于沧州市东北部，渤海湾西岸，北距北京200公里、天津90公里，西距沧州市50公里，南距黄骅市10公里，东南距黄骅港40公里，区域总面积296平方公里。 本项目位于沧州南大港产业园区高新技术工业聚集区内，厂区占地现状均为空地，厂址中心坐标为北纬38°27′0.11″，东经117°20′34.48″，厂区四周目前均为空地。本项目东距邓家庄村2100m，西南距三虎庄村3000m，西距羊三木村4500m，北距北尚庄村4000m，距离本项目最近的居民点为邓家庄村。本项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 2、地形地貌 沧州渤海新区地处华北平原东端、渤海西岸，为广袤平原地形。自西南向东北微微倾入渤海，位于大陆和海洋交接处。地貌特征主要为内陆地貌和海岸地貌。 内陆地貌：由于受河流冲击，造成河湖相沉积及海相沉积不均，出现微型起伏不平地貌，即一些相对高地和相对洼地。洼地近海海拔高程1～5m，面积约700km2。南部、西南部高地海拔高程7m左右，面积约944km2。 海岸地貌：为海侵又转化为海退以后逐渐形成的，属于淤积型泥质海岸。其特征是海岸平坦宽阔，上有沼泽堤、海滩，组成物质以淤泥、粉砂为主。 沧州鑫坤汇泽机械设备有限公司位于沧州渤海新区南大港产业园区高新技术工业聚集区内，该地区地势平坦，地形简单。 3、地质 沧州渤海新区位于中生代以来发育的新华夏系北东向断裂结构的黄骅凹陷区，凹陷西侧与沧县隆起相邻；东侧北段临渤海，东侧南段以赵家堡—盐山断裂与呈宁隆起和惠民凹陷分开。在凹陷内部，平行于坳陷轴向的张性断裂发育，又由几个次级凹陷组成，基岩埋深2000m左右。区域第四系厚度一般为400～500m。自下而上分别为下更新统、中更新统、上更新统、全新统。 ①下更新统(Q1)：地板埋深400～500m，层厚154～230m。由棕黄、棕红及灰绿色粘土、粉质粘土夹厚层灰白、锈黄色中砂、细砂组成，普遍具有铁、锰质结核，多见钙化层。

②中更新统(Q2)：地板埋深270～290m，层厚125～151m。下段(Q21)由棕黄色粘土、粉质粘土，灰黄及浅灰色中砂、细砂及少量粉砂组成；上段(Q22)由灰及灰绿色粘土、粉质粘土、粉土及灰黄色细砂、粉砂组成。具淋溶淀积层。 ③上更新统(Q3)：地板埋深100～150m，层厚79～122m。由浅灰、灰黄色粉土、粉质粘土灰黄色细砂、粉砂组成，顶部多含淤泥质。 ④全新统(Q4)：地板埋深22～30m，由灰黄、灰色粘土、粉质粘土、粉土及灰黄色粉砂组成。 沧州鑫坤汇泽机械设备有限公司所在区域表层主要为素填土，质地为淤泥质粉土、粘土、粉砂及粉质粘土等。 4、地表水系 南大港产业园区区域内河流属海河流域南运河水系，所属范围内主要河流为南排水河、廖家洼排水渠、新石碑河。距离本项目最近的河流为廖家洼排干。 廖家洼排水渠自西向东流经沧州市、黄骅市、南大港管理区。上起沧县马庄村，下至黄骅市南排河镇，全长88.4km，总流域面积674km2，设计流量68.7m3/s，其中南大港段29.6km，流域面积294km2，属于V类水体。 沧州鑫坤汇泽机械设备有限公司位于沧州市南大港产业园区，西北侧距离本项目最近的廖家洼排干1900m。本项目无生产废水产生，产生的食堂废水经隔油池处理后与生活污水一并送化粪池处理，再排入市政污水管网，最终排入南大港高新区污水处理厂。 5、水文地质 沧州渤海新区地处渤海西岸，受沉积环境及后期大陆盐渍化共同作用，区内有大面积咸水分布，咸水体自西向东逐渐变厚。其中，浅层地下水埋深在0～20m之间，年水位变幅0.5～1.0m，大部分地区为矿化度大于2g/L的咸水，只有古河道和河流两岸有小面积的淡水分布，且呈条形和岛形分布，富水性较差；深层地下水储存在第四系松散沙层的孔隙之中，为多层结构的松散岩类孔隙水。 以第四系沉积物的岩性为基础，以水文地质条件为依据，将工作区的第四系含水岩系，自上而下划分为四个含水层组： 第Ⅰ含水层组：底界埋深20～30m，大部分相当于Q4底界和Q3上段。降水入渗、径流和补给条件均较好，单井单位出水量为1～2.5m3/(h•m)，咸水广泛发育。地下水动态类型属入渗补给—蒸发型。 第Ⅱ含水层组：底界埋深120～170m，相当于Q3底界。垂直入渗补给条件差，地下径流滞缓，单井单位出水量5～10m3/(h•m)。水质结构多为咸水型。地下水动态类型属弱入渗补给、径流补给、开采—径流型。

第Ⅲ含水层组：底界埋深250～350m，相当于Q2底界。富水性、渗透性及补给条件较差，单井单位出水量为15～20m3/(h•m)，东部沿海一带有咸水分布。地下水动态类型属径流—开采型，是本区深层地下水主要开采层。 第Ⅳ含水层组：底界埋深350～550m，局部达600m，相当于Q1底界。渗透性及富水性差，侧向径流补给微弱，单井单位涌水量主要为10～15m3/(h•m)。地下水动态类型属缓慢径流、越流补给—开采型。 本项目所在区域不涉及饮用水水源保护区，用水由市政供水管网供应。 6、气候气象 项目所在区域属于暖温带半湿润季风气候区，因临渤海而略具海洋性气候特征，季风显著，四季分明。春季升温快、降雨少、日照强、风速大、气候干燥，是一年中气温差最大的季节，一般在12℃以上，相对湿度属全年最小时期，平均仅54%左右；夏季湿热多雨，高温、冰雹天气时有出现；秋季秋高气爽，风微天晴；冬季寒冷干燥，雨雪稀少，整个冬季受大陆冷高压控制，盛行寒冷的西北风和东北风，伴有寒潮。该区域气象站近30年主要气候参数见表6。 表6 近30年主要气候特征一览表 序号; 项目; 统计结果; 序号; 项目; 统计结果. 1; 年平均气温; 12.5°; 7; 年平均风速; 4.2 m/s. 2; 极端最高气温; 41.8℃; 8; 年最小降水量; 277.8 mm. 3; 极端最低气温; -19.0℃; 9; 年最大降水量; 1341.2 mm. 4; 年均日照时数; 2608.9 h; 10; 日最大降水量; 286. 58 mm; 年平均相对湿度; 75%; 11; 年平均降水量; 5. 67.8 mm; 瞬时极大风速; 22 m/s; 12; 最多风向; SW(频率12.73%). 7、总体规划 根据《南大港高新技术工业聚集区总体规划》(2013～2020年)，南大港高新技术工业聚集区位于南大港产业园区西部，规划范围北至盛源西路（廖家洼排干南）、南至五纬路、东至五经路、西至一经路（荣乌高速东），总规划用地面积为2.739km2。园区于2012年开展了规划环境影响评价工作，并于2013年通过了沧州市环境保护局审查(沧环管[2013]47号)。 南大港高新技术工业聚集区总体定位为电子与信息技术、生物工程、新材料及应用技术、先进制造、新能源与高效节能技术、环境保护新技术等为一体的现代化综合性高新技术园区，发展方向分别为电子信息产品整机组装、电子元件及组件组装，生

物医药、生物制造，节能保温材料、新型建筑材料、隔音材料制造，利用微电子、自动化等先进技术生产精密设备，新能源领域开发利用设备、节能专用设备制造，环保设备制造、资源能源循环利用设备制造、环保交通工具等。 南大港高新技术工业聚集区配套给水、供电设施已建成，污水处理依托南大港高新区污水处理厂，该污水处理厂现已建成并投入运行，建设规模1.0万m3/d，收水范围主要为高新区和南大港城区。 本项目位于南大港高新技术工业聚集区内，属园区规划的环保设备制造产业，符合园区产业发展定位；占地全部为规划的工业用地，符合用地规划要求。 8、环境功能区划 本项目所在区域为工业区，根据环境功能区划分规定，该区域环境空气功能区分类指标为二类功能区；项目所在区域以工业生产为主要功能，根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)声环境功能区分类规定，项目所在区域声环境属于3类功能区；项目所在区域地下水主要用于生活饮用水及工、农业用水，根据《地下水质量标准》(GB/T14848-93)地下水质量分类规定，该区域地下水质量分类指标为Ⅲ类。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气 沧州华远五金制品有限公司《年产5万吨冷镦钢丝和高档节能五金制品项目》（距本项目2.1km）环评工作期间，河北升泰环境检测有限公司于2015年2月对该区域环境空气进行了监测。监测结果如下：SO2 1小时平均浓度范围为0.027～0.103mg/m3，NO2 1小时平均浓度范围为0.029～0.092mg/m3；监测因子SO2 24小时平均浓度范围为0.044～0.070mg/m3，NO2 24小时平均浓度范围为0.042～0.061mg/m3，PM10 24小时平均浓度0.078～0.236mg/m3。SO2、NO2 24小时浓度和日均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 2、声环境 根据现场踏勘期间对项目所在区域声环境质量现状监测结果，区域内昼间噪声监测值为51.5～53.4dB(A)，夜间噪声监测值为43.9～46.3dB(A)，均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目评价区域内没有文物古迹、自然保护区、珍稀动植物资源集中分布区等敏感目标，根据工程性质及周围环境特征，确定本项目周边居民点为大气环境保护对象；厂界周围200m范围内无敏感点，不再设置声环境保护目标。 本项目为金属制品加工制造项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，属于Ⅳ类建设项目，不开展地下水环境影响评价，因此不再设置地下水环境保护目标。 本项目主要保护对象及其保护目标见表7。 表7 主要保护对象及其保护目标一览表 环境要素; 保护对象; 方位; 距项目边界距离(m); 功能要求; 保 护 目 标. 环境空气; 邓家庄; E; 2100; GB3095-2012 二类区; 不改变其环境空气质量功能. 三虎庄村; SW; 3000. 北尚庄村; N; 4000.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境空气：执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，PM10 24h平均标准值为150μg/m3； 声环境：执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类功能区标准，标准值昼间为65dB(A)，夜间为55dB(A)； 地下水：执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93) Ⅲ类区标准，pH为6.5～8.5，总硬度≤450mg/L，高锰酸盐指数≤3mg/L，溶解性总固体≤1000mg/L，氨氮≤0.2mg/L，硝酸盐≤20mg/L，亚硝酸盐≤0.02mg/L，氟化物≤1mg/L，氯化物≤250mg/L。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 废气：抛丸、打磨工序废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2二级标准，颗粒物最高允许排放浓度为120mg/m3；车间无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)表2浓度限值，最高允许排放浓度为2.0mg/m3。 废水：项目外排水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，SS≤400mg/L，COD≤500mg/L。 噪声：厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准，标准值昼间为65dB(A)，夜间为55dB(A)；建筑施工噪声执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）噪声限值要求，标准值昼间为70dB(A)，夜间为55dB(A)。 固体废物：执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单(环境保护部公告2013年第36号)相关要求；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单(环境保护部公告2013年第36号)。 |
| 总量控制指标 | 本项目实施后，冬季采用电采暖，生产中机加工、焊接和打磨工序会产生部分颗粒物，本项目电镀和喷漆由外协单位完成，无有机废气排放；项目无生产废水产生，生活污水产生总量为7.04m3/d，污水排放浓度COD 298mg/L，氨氮25 mg/L，污水经化粪池处理后，由市政污水管网排入南大港高新区污水处理厂；固体废物全部妥善处置。本项目污染物排放量为COD：0.63t/a、氨氮：0.05t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a。 （2）由于本项目企业职工均在当地招工，本区域生活污水排放量不增加，对本区域环境影响较小，故不计入总量控制指标。 本项目总量控制指标为COD:0t/a、氨氮:0t/a、SO2:0t/a、NOX:0t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 本项目产品消防演练设备、集装箱和环保消音设备，生产工艺基本相同，主要包括：原料堆存、机加工、拼装和焊接、打磨、组装和包装入库等，电镀和喷漆工序由外协单位完成。其生产工艺描述如下： 1、原料堆存 本项目加工所需钢材均从市场外购(钢材主要为型材和板材，年用量为100t)，由汽车运输进厂后，经叉车或吊车分类吊运存放至仓库堆存。 2、下料及机加工 加工原料经叉车运至机加工车间，根据产品加工要求，利用抛丸机对钢件进行抛丸处理，主要利用抛丸机抛头上的叶轮在高速旋转下产生的离心力，将磨料以很高的线速度射向被处理的钢材表面，产生打击和磨削作用，去除钢材表面的氧化膜和锈蚀表面；经抛丸处理后的型材运至下料工序，经剪板机、车床、铣床、摇臂仿生气割机和火焰切割机等将钢材按图纸要求进行处理，仿生气割机和火焰切割机均以乙炔为燃料，切割过程会产生废渣，在设备下方设置收集槽，废渣经收集后作为废品外售；钢件经处理后再进行钻孔，先用小型台钻进行小孔钻穿，在运至大型钻床进行打孔钻穿；需进行滚圆处理的型材、板材运至滚圆机，按照要求对滚圆机压力进行适当调整，完成滚圆处理；将需要折弯的钢板运至折弯机，按要求对折弯机压力进行适当调整，完成折弯处理。 本工序产生噪声主要为剪板机、车床、钻床等机加工设备噪声(N2)；废气主要为抛丸机产生的含尘废气(G1)；固体废物主要为机加工过程中各钢件的下脚料(S1)、切割机氧化渣（S2）袋式除尘器除尘灰（S3）、切削设备的废切削液(S4)和废润滑油(S5)等。 本项目各加工设备均位于厂房内；抛丸废气经集气罩收集后送入自带袋式除尘器净化处理，最终经1根15m高排气筒排放；金属下脚料由当地废品收购站回收利用，切割工序废渣作为废品外售，废润滑油收集后暂存于厂区危废暂存间内，定期送有资质的危废处置单位处置。 3、拼装、焊接和组装 各部件经机加工处理后运送至组装车间，首先根据产品加工要求，对工件进行拼接点焊成形，拼装完成后再运至焊接工序，按要求进行满焊或段焊，再将焊接好的工件使用吊车运输至打磨工序，经打磨机砂轮将工件表面的尖角毛刺去除，再根据产品需求，将工件与外购的装饰材料、电缆电气、阀门管件和电器柜（外协）等进行组装。

本工序废气污染源主要为焊接工序产生的焊接烟气(G2)和打磨工序产生的含尘废气(G3)；焊接、打磨、吊装等设备运行产生的噪声(N3)；固体废物主要为废焊接材料(S6)和包装过程产生的废纸箱、废泡沫和木板等废包装物(S7)。 焊接烟气和打磨工序废气主要污染物均为颗粒物，本项目焊机交替作业，焊接烟气经4台移动式焊烟净化器处理后无组织排放车间内，收集的粉尘全部送垃圾填埋场处理；打磨机侧方设置集气罩，废气经收集后送入1套袋式除尘器，处理后与抛丸机废气共用1根15m高排气筒排放；废焊条(焊丝)经收集后外售钢铁企业，废包装材料送当地废品收购站回收利用。 4、入库 将组装完成的产品由叉车（吊车）运至仓库，按批次送至外协单位进行电镀或喷漆加工后，储存于仓库待售。 生产工艺流程及产排污节点图见图2。 图 例 G 废气 N 噪声 S 固废 W 废水 排污节点 钢材 仓库 下料、机加工 拼装、焊接、组装 N2S1S2S3S4S5G1 N1 G2G3S5S6N3 入库 装饰材料 电缆电气 阀门管件 电控柜(外协) 外购 图2 生产工艺流及产排污节点程图

主要污染工序： 1、施工期 (1)废气：场区内土方施工、建筑材料堆存、地基挖掘、弃渣转运等产生的扬尘。 (2)废水：施工人员生活污水、混凝土养护废水、车辆冲洗废水等。 (3)噪声：施工机械及运输车辆产生的噪声。 (4)固体废物：建筑垃圾、土方施工和建筑施工产生的弃土、生活垃圾。 2、营运期 (1)废气：抛丸、打磨等机加工过程产生的含尘废气和焊接工序产生的焊接烟气及食堂油烟等。 (2)废水：食堂废水和生活污水。 (3)噪声：各加工设备运行过程产生的噪声。 (4)固体废物：生产下脚料、切割工序废渣、废焊条、除尘灰、废切削液和废润滑油、废包装、隔油池废油和职工生活垃圾等。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及 排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 抛丸工序废气 | 颗粒物 | 22.5mg/m3 0.1296t/a | 1.0mg/m3 0.0058t/a |
|  | 打磨工序 |  | 7.75mg/m3 0.0446t/a | 0.375mg/m3 0.002t/a |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 1.56mg/m3 0.0340t/a | 0.14mg/m3 0.0031t/a |
|  | 车间无组织废气 | 颗粒物 | 0.0026kg/h 0.0187t/a | 0.0026kg/h 0.0187t/a |
| 水 污染物 | 生活污水 (5.12m3/d) | SS COD 氨氮 | 400mg/L 0.614t/a 350mg/L 0.538t/a 25mg/L 0.038t/a | 280mg/L 0.430t/a 298mg/L 0.458t/a 25mg/L 0.038t/a |
|  | 食堂废水 （1.92m3/d） | SS COD 氨氮 动植物油 | 400mg/L 0.230t/a 600mg/L 0.345t/a 25mg/L 0.014t/a 35mg/L 0.020t/a | 280mg/L 0.161t/a 298mg/L 0.172t/a 25mg/L 0.014t/a 11mg/L 0.006t/a |
| 固体 废物 | 下料和机加工工序 | 下脚料 | 3t/a | 由废品收购站回收 |
|  | 切割工序 | 废渣 | 0.5t/a | 作为废品外售 |
|  | 焊接工序 | 废焊条(焊丝) | 0.1t/a | 收集后外售钢铁企业 |
|  | 袋式除尘器 | 除尘灰 | 0.11t/a | 送当地垃圾填埋场卫生填埋 |
|  | 包装工序 | 废包装材料 | 2t/a | 当地废品收购站回收 |
|  | 日常生活 | 生活垃圾 | 28.8t/a | 集中收集后送环卫部门指定地点处理 |
|  |  | 动植物油 | 0.014t/a |  |
|  | 生产设备 | 废润滑油 | 0.08t/a | 暂存于厂区危废暂存间，定期运至有资质危废处置单位处置 |
|  |  | 废切削液 | 0.02t/a |  |
| 噪声 | 项目投入运营后主要噪声源为材料装卸和各加工设备运行过程产生的噪声，产噪声级值约80～95dB(A)。 |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本项目位于南大港高新技术工业聚集区内，用地全部为规划工业用地，现状全部为空地，地表植被较少，项目建成后将对厂区内、道路两侧、厂界加强绿化，可在一定程度上弥补区域内的生态环境。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析 本项目施工期预计为12个月，施工内容主要包括土建施工、设备地基挖掘和设备安装调试等阶段，在此期间将产生施工扬尘、废水、噪声和建筑垃圾等。本项目施工期环境影响及污染物控制措施如下： 1、施工扬尘影响分析 施工扬尘主要产生于土建施工、渣土临时堆存和建筑材料的运输和堆存等过程。另外，由于运输车辆进出厂区，渣土等遗洒路面而产生二次扬尘，影响周围环境空气质量，以上扬尘将伴随整个施工过程。 为有效控制施工期扬尘影响，施工单位应严格执行《河北省建筑施工扬尘治理方案》(冀建安[2017]9号)、《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》(冀建安[2016]27号)、《关于印发<河北省建筑施工扬尘防治新15条措施>的通知要求》(冀建安[2015]11号)、《河北省大气污染防治条例》（2016年1月13日）、《沧州市大气污染防治行动计划实施方案》(沧政字[2013]63号)、《沧州市建筑施工扬尘治理实施方案》(沧建[2013]180号)等的相关要求： (1) 施工场地两侧设连续围挡，且高度不低于2.5m，保证围档安全、稳固、整洁、美观，严禁围档不严或不设围挡施工； (2)施工场地出入口设置车辆冲洗装置，对进出车辆的车轮和车身进行冲洗； (3)沙、石、土方等散体材料须密闭存放或全覆盖； (4)场地内建筑垃圾要集中、分类堆放；易起尘建筑材料密闭存放或严密遮盖，严禁露天放置； (5)遇有4级以上大风，严禁土方开挖、土方回填施工； (6)生活垃圾集中收集，日产日清； (7)施工现场使用商品混凝土，严禁现场搅拌。 2、施工期废水影响分析 本项目施工期废水主要为施工人员生活污水、混凝土养护废水和车辆冲洗废水等。施工现场设置防渗旱厕，并定期清掏；混凝土养护废水就地蒸发；在施工场地出入口处设置车辆冲洗设施，对进出场车辆进行冲洗，并设置沉淀池，车辆清洗废水经沉淀池沉淀后用于场地泼洒抑尘，不外排。 3、施工期噪声影响分析 本项目施工噪声主要为场地平整、基础开挖、材料运输、浇筑等产生的噪声，结合施工特点，根据类比调查分析，施工设备产噪声级为85~105dB(A)。经计算，本项

目土石方施工阶段，昼间距施工设备40m，夜间200m即可满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）噪声限值要求；结构施工阶段，由于混凝土振捣器产噪声级较高，昼间距施工设备60m，夜间300m可满足《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）噪声限值要求。 根据区域环境调查可知，本项目300m范围内无敏感点分布（项目东侧距离最近敏感点邓家庄村2100m），因此施工噪声不会对周边敏感点声环境质量产生明显影响。 为最大限度避免和减轻施工及运输噪声对周围声环境的不利影响，本评价要求建设单位施工期采取以下噪声控制对策和措施： (1)施工单位选用低噪声和低振动机械设备，在施工过程中设专人对其进行保养维护，对设备使用人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械； (2)施工期采用商品混凝土，避免使用混凝土搅拌机； (3)运输车辆经过居民区时减速行驶，禁止鸣笛。 4、施工期固体废物影响分析 本项目施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾、土方施工和建筑施工产生的弃土、施工人员生活垃圾等。 施工过程中产生的土方全部用于基础回填、厂区平整及绿化等，不外排；废砖、废混凝土块等建筑垃圾运至当地城建部门指定地点处理，不得随意倾倒；施工现场设置垃圾桶，生活垃圾集中收集后定期清运至环卫部门制定地点处理，不会对周围环境产生明显影响。 以上影响均为短期影响，将随施工期的结束而消除，在落实以上污染防治措施后不会对周围环境产生明显影响。

营运期环境影响分析 1、环境空气影响分析 （1）废气污染源分析 ①抛丸工序废气 本项目抛丸工程会产生一定量粉尘，废气经抛丸机自带袋式除尘器处理后，由1根15m高排气筒排放，配套风机风量为800m3/h。根据物料核算及类比调查，本项目抛丸工序粉尘排放浓度为1.0mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准限值要求，颗粒物年排放量为0.0058t/a。 ②打磨工序废气 本项目打磨工序粉尘经集气罩收集后，由1套袋式除尘器处理，配套风机风量为800m3/h，处理后废气与抛丸废气共用1根15m排气筒排放。根据物料核算及类比调查，本项目打磨工序粉尘排放浓度为0.375mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准限值要求，颗粒物年排放量为0.002t/a。 ③车间无组织废气 在机加工和组装车间生产过程中，抛丸、焊接、打磨工序均会产生一定量的无组织废气，其中焊接烟气经4台移动式焊烟净化器处理后车间内排放，主要污染因子均为颗粒物，根据物料核算和类比调查确定车间颗粒物产生量为0.0026kg/h，主要以自然通风的方式通过车间两侧的门窗排放，颗粒物外排量为0.0187t/a。 ④食堂油烟 食堂油烟经1台油烟净化器处理后排放，油烟净化器处理效率按90%计算，根据物料核算和类比调查确定食堂油烟产生量0.14mg/m3，油烟外排量为0.0031t/a。 (2)大气环境影响分析 ①预测模式 为进一步了解本项目废气污染源对周边环境空气的影响，本次大气环境影响评价采用《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2008)所推荐的估算模式SCREEN3进行预测，估算模式SCREEN3是一个单源预测模式，嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，在某些地区有可能发生，也有可能没有此种不利气象条件，所以经估算模式计算出的某一污染源对环境空气质量的最大影响程度和影响范围是保守的计算结果。 ②源强预测 本项目实施后废气污染源强见表8。

表8 本项目废气污染源源强一览表 类型; 污染源; 面源形状; 面源长度(m); 面源宽度(m); 面源初始 排放高度(m); 污染 因子; 源强(kg/h). 面源; 机加工车间无组织废气; 矩形; 64.5; 28; 9; 颗粒物; 0.0018. 组装车间无组织废气; 矩形; 95.8; 28; 9; 颗粒物; 0.0008. 点源; 污染源; 废气流量 (Nm3/h); 排气筒几何高度(m); 排气筒出口内径(m); 排气口出口处废气温度(℃); 污染因子; 污染物排放速率. 抛丸工序废气; 800; 15; 0.1; 20; 颗粒物; 0.0008. 打磨工序废气; 800; 15; 0.1; 20; 0.00028. ③预测结果 根据估算模式SCREEN3预测本项目实施后的废气污染物浓度扩散结果见表9。 表9 最大落地浓度及出现的距离一览表 名称; 单位; 粉尘排放情况. 抛丸工序废气; 打磨工序废气; 机加工车间无组织废气; 组装车间无组织废气. 评价因子; --; TSP. Ci; µg/m3; 0.0540; 0.0471; 0.7023; 0.2423. D10%; m; 未出现; 未出现; 未出现; 未出现. Pi; %; 0.01; 0.01; 0.08; 0.03. 最大浓度出现距离; m; 150; 146; 105; 169. 由表9分析可知，抛丸工序废气最大一次落地浓度为0.0540μg/m3，最大占标率为0.01%，距离污染源150m，D10%未出现；打磨工序废气最大一次落地浓度为0.0471μg/m3，最大占标率为0.01%，距离污染源146m，D10%未出现；机加工车间无组织废气最大一次落地浓度为0.7023μg/m3，最大占标率为0.08%，距离污染源105m处，D10%未出现；组装车间无组织排放粉尘最大一次落地浓度为0.2423μg/m3，最大占标率为0.03%，距离污染源169m处，D10%未出现。估算模式已考虑了不利影响，不会对周边环境空气质量产生明显影响。 (3)无组织排放对四周厂界贡献浓度分析 采用估算模式SCREEN3计算项目颗粒物无组织排放对厂界四周贡献浓度见表10。

表10 无组织废气排放源对四周厂界最大贡献浓度一览表 单位μg/m³ 评价点 评价因子; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. TSP; 0.2782; 0.8200; 1.1481; 0.9940. 由表10可知，废气排放对周围厂界贡献浓度为0.2782～1.1481μg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2颗粒物无组织排放监控点浓度限值1.0mg/m3的要求。 分析预测结果表明，本项目不会对周围环境空气质量及环境敏感点产生明显影响。 (4)防护距离 ①大气环境防护距离 本评价采用SCREEN3估算模式对无组织排放废气进行预测计算，预测结果无超标点，无需设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离 本项目主要污染物为粉尘无组织排放，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)，污染物排放源所在生产单元与居住区之间应设置卫生防护距离。 ①计算方法与依据 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)，各类工业企业卫生防护距离按下式计算： QcCm=1A(B⋅Lc+0.25r2)0.50⋅LD 式中：Cm—标准浓度限值； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平。 ②卫生防护距离计算结果 根据本项目面源排放结果，确定以粉尘无组织排放作为计算源强，计算结果见表11。

表11 卫生防护距离计算结果 污染物; Q (kg/h); Cm (mg/m3); S (m2); A; B; C; D; 5年平均风速(m/s); 卫生防护距离取值(m). 机加工车间无组织 废气; TSP; 0.0018; 0.9; 1806; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 2.1; 0.034. 组装车间无组织废气; 0.0008; 0.9; 2682; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 2.1; 0.010. 由表11分析可知，以机加工车间和组装车间颗粒物无组织排放计算的卫生防护距离分别为0.034m和0.010m，根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)级差规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m，故经计算本项目车间颗粒物卫生防护距离为50m。本项目车间距离最近的邓家庄村2100m，满足卫生防护距离要求。 2、地表水环境影响评价 本项目产生的废水主要为办公和食堂产生的生活废水，食堂废水经隔油池处理后与生活污水一并送厂区化粪池处理，再排入市政污水管网，最终排入南大港高新区污水处理厂，不会对周边地表水环境产生明显影响。 3、地下水环境影响评价 本项目为金属制品加工制造项目，根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610-2016),属于Ⅳ建设项目，不开展地下水环境影响评价。 为进一步防止地下水污染，本项目采取以下防渗措施： ①生产车间地面：全部采用混凝土硬化； ②危废暂存间：严格按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求进行防渗，保证渗透系数K＜1×10-10cm/s； ③隔油池、化粪池及污水管道：对隔油池、化粪池及污水管道进行防渗处理，保证渗透系数小于1×10-7cm/s。 4、声环境影响分析 本项目噪声源主要为各加工设备运行噪声, 产噪声级值约80～95dB(A), 采取厂房隔声措施,降噪效果可以达到15dB(A)以上。为说明本项目投产后对周围声环境的影响程度，本评价预测计算项目投产后厂界噪声贡献值。采用《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的模式进行计算。根据设备参数及类比调查结果，本项目拟采用的主要噪声源及源强见表12。

表12 主要噪声源及源强一览表 序号; 设备名称; 数量(台); 源强dB(A); 降噪措施; 降噪dB(A). 1; 铣床; 2; 85; 厂房隔声; 15. 2; 车床; 3; 80. 3; 抛丸机; 1; 95. 4; 钻机; 4; 90. 5; 气割机; 2; 85. 表13 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 评价点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 标准值; 65; 55; 65; 55; 65; 55; 65; 55. 贡献值; 57.7; 53.3; 47.9; 45.6; 42.1; 41.5; 55.2; 50.7. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 按照噪声预测模式及源强参数，结合噪声源到厂区边界的距离，预测计算设备噪声对厂区边界的昼间贡献值为42.1～57.7dB(A)，夜间贡献值为41.5～53.3dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类区对应标准要求。 因此，通过采取降噪措施，本项目实施不会对四周厂界声环境产生明显影响。 5、固体废物环境影响分析 本项目实施后产生的固体废物主要为下脚料、切割废渣、废焊条（焊丝）、除尘灰、废包装材料、生活垃圾、废切削液、废润滑油和隔油池废油等。其中下脚料由废品收购站回收，切割废渣作为废品外售，废焊条外售钢铁企业，除尘灰送当地垃圾填埋场卫生填埋，废包装材料由当地废品收购站回收，生活垃圾和隔油池废油收集后送环卫部门指定地点处理，废润滑油、废切削液为危险废物，收集后暂存于厂区危废暂存间，定期送有资质危废处置单位处置。本项目固体废物全部妥善处置，不会对周边环境产生明显影响。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) |  | 污染物 名称 | 防治措施 |  |  | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 抛丸工序废气 |  | 颗粒物 | 集气罩收集后送自带1套袋式除尘器处理 |  | 1根15m排气筒排放 | ≤120mg/m3 |
|  | 打磨工序废气 |  |  | 集气罩收集后，经1套袋式除尘器处理 |  |  |  |
|  | 车间无组织废气 | 抛丸、打磨工序 |  | 无组织排放车间 |  |  | ≤1.0mg/m3 |
|  |  | 焊接工序 |  | 设置4台移动式焊烟净化器，处理后排放车间 |  |  |  |
|  | 食堂 |  | 食堂油烟 | 经1台油烟净化器处理后排放 |  |  | ≤2.0mg/m3 |
| 水 污染物 | 办公生活污水 (5.12m3/d) |  | SS COD 氨氮 | -- | 化粪池处理后排入市政污水管网，最终排入南大港高新区污水处理厂 |  | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求 |
|  | 食堂废水 （1.92m3/d） |  | SS COD 氨氮 动植物油 | 隔油池 |  |  |  |
| 固体 废物 | 生产工序 |  | 下脚料 | 由废品收购站回收 |  |  | 全部妥善处置或综合利用，不外排 |
|  | 切割工序 |  | 废渣 | 作为废品外售 |  |  |  |
|  | 焊接工序 |  | 废焊条(焊丝) | 收集后外售钢铁企业 |  |  |  |
|  | 袋式除尘器 |  | 除尘灰 | 送当地垃圾填埋场卫生填埋 |  |  |  |
|  | 包装工序 |  | 废包装材料 | 当地废品收购站回收 |  |  |  |
|  | 日常生活 |  | 生活垃圾 | 集中收集后送环卫部门指定地点处理 |  |  |  |
|  |  |  | 隔油池废油 |  |  |  |  |
|  | 生产设备 |  | 废润滑油 | 暂存于厂区危废暂存间，定期运至有资质危废处置单位处置 |  |  |  |
|  |  |  | 废切削液 |  |  |  |  |
| 噪声 | 项目投入运营后主要噪声源为材料装卸和各加工设备运行过程产生的噪声，产噪声级值约80～95dB(A)。采取厂房隔声降低噪声对周围声环境产生的影响，降噪效果达到15dB(A)以上。 |  |  |  |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目现状占地为空地，地表植被较少，项目建成后将对厂区内、道路两侧、厂界加强绿化，可在一定程度上弥补区域内的生态环境。 |  |  |  |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、建设项目概况 (1)项目概况 项目名称：沧州鑫坤汇泽机械设备有限公司机械设备加工项目 建设单位：沧州鑫坤汇泽机械设备有限公司 建设性质：新建 建设地点：沧州南大港产业园区高新技术工业聚集区内 建设期：工程建设期为12个月，预计2018年7月投产。 项目投资：本工程投资15000万元，其中环保投资120万元，占总投资的0.8%。 劳动定员和工作制度：本项目劳动定员80人，工作制度采用三班工作制，每班工作8小时，年有效工作时间300天。 (2)项目选址 本项目位于沧州南大港产业园区高新技术工业聚集区内，厂址中心坐标为北纬38°27′0.11″，东经117°20′34.48″，厂区目前占地及四周均为空地。本项目东距邓家庄村2100m，西南距三虎庄村3000m，西距羊三木村4500m，北距北尚庄村4000m，距离本项目最近的居民点为邓家庄村。 (3)建设内容 新建办公楼1栋，机械设备加工车间5栋，仓库1栋食堂1栋，配电室1栋，警卫室2栋，总建筑面积28000m2，购置生产设备50台(套)，年生产消防演练设备50台、集装箱50个、环保消音设备10台。 (4)项目衔接 本项目用电引自沧州市南大港管理区10kV变电所，从供电线路引10kV线路至场内配电室，经降压后供厂区生产和生活使用，年用电量264.77万kWh；项目不设锅炉，冬季采用空调采暖；用水由沧州市南大港管理区供水管网供给，新水用量为13.07m3/d。 2、环境质量现状和区域主要环境问题 (1) 大气环境质量 沧州华远五金制品有限公司《年产5万吨冷镦钢丝和高档节能五金制品项目》环评工作期间，河北升泰环境检测有限公司于2015年2月对该区域环境空气进行了监测。监测结果如下：SO2 1小时平均浓度范围为0.027～0.103mg/m3，NO2 1小时平均浓度范围为0.029～0.092mg/m3；监测因子SO2 24小时平均浓度范围为0.044～0.070mg/m3，NO2 24小时平均浓度范围为0.042～0.061mg/m3，PM10 24小时平均浓度0.078～

0.236mg/m3。 SO2、NO2 24小时浓度和日均浓度均满足《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准要求。 (2)声环境质量状况 根据现场踏勘期间对项目所在区域声环境质量现状监测结果，区域内昼间噪声监测值为51.5～53.4dB(A)，夜间噪声监测值为43.9～46.3dB(A)，均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准要求。 3、选址可行性 本项目位于沧州南大港产业园区高新技术工业聚集区内，占地全部为工业用地，项目评价区域内没有自然保护区、文物古迹、珍稀动植物资源天然集中分布区等重点保护目标；项目采取了完善的污染防治措施，不会对周围环境及敏感目标产生明显影响，从环境条件分析，厂址选择可行。 4、拟采取环保措施的可行性 (1)废气治理措施 ①抛丸工序废气 本项目抛丸工程会产生一定量粉尘，废气经抛丸机自带袋式除尘器处理后，由1根15m高排气筒排放，配套风机风量为800m3/h。根据物料核算及类比调查，本项目抛丸工序粉尘排放浓度为1.0mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准限值要求，颗粒物年排放量为0.0058t/a。 ②打磨工序废气 本项目打磨工序粉尘经集气罩收集后，由1套袋式除尘器处理，配套风机风量为800m3/h，处理后废气与抛丸废气共用1根15m排气筒排放。根据物料核算及类比调查，本项目打磨工序粉尘排放浓度为0.375mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准限值要求，颗粒物年排放量为0.002t/a。 ③车间无组织废气 在机加工和组装车间生产过程中，抛丸、焊接、打磨工序均会产生一定量的无组织废气，主要污染因子为颗粒物，根据物料核算和类比调查确定颗粒物产生量为0.0026kg/h，主要以自然通风的方式通过车间两侧的门窗排放，颗粒物外排量为0.0187t/a。 (2)废水处理措施 本项目产生的废水主要为办公和食堂产生的生活废水，食堂废水经隔油池处理后与生活污水一并送厂区化粪池处理，再排入市政污水管网，最终排入南大港高新区污水处理厂，不会对周边地表水环境产生明显影响。

(3)噪声治理措施 本项目噪声源主要为各加工设备运行噪声, 产噪声级值约80～95dB(A), 采取厂房隔声措施,降噪效果可以达到15dB(A)以上，可有效降低噪声对周边环境的影响。 (4)固体废物处置措施 本项目实施后产生的固体废物主要为下脚料、切割废渣、废焊条（焊丝）、除尘灰、废包装材料、生活垃圾、废切削液、废润滑油和隔油池废油等。其中下脚料由废品收购站回收，切割废渣作为废品外售，废焊条外售钢铁企业，除尘灰送当地垃圾填埋场卫生填埋，废包装材料由当地废品收购站回收，生活垃圾和隔油池废油收集后送环卫部门指定地点处理，废润滑油、废切削液为危险废物，收集后暂存于厂区危废暂存间，定期送有资质危废处置单位处置。本项目固体废物全部妥善处置，不会对周边环境产生明显影响。 5、项目对环境的影响 (1)环境空气影响分析 抛丸工序废气最大一次落地浓度为0.0540μg/m3，最大占标率为0.01%，距离污染源150m，D10%未出现；打磨工序废气最大一次落地浓度为0.0471μg/m3，最大占标率为0.01%，距离污染源146m，D10%未出现；机加工车间无组织废气最大一次落地浓度为0.7023μg/m3，最大占标率为0.08%，距离污染源105m处，D10%未出现；组装车间无组织排放粉尘最大一次落地浓度为0.2423μg/m3，最大占标率为0.03%，距离污染源169m处，D10%未出现。估算模式已考虑了不利影响，不会对周边环境空气质量产生明显影响。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T3840-91)中工业企业卫生防护距离标准的指定方法计算，本项目生产车间卫生防护距离为50m。本项目位于南大港高新技术工业聚集区内，目前与本项目距离最近的敏感目标为东侧2100m的邓家庄村，距离均远大于50m，因此，本项目选址符合卫生防护距离要求。 (2)水环境影响分析 本项目产生的废水主要为办公和食堂产生的生活废水，食堂废水经隔油池处理后与生活污水一并送厂区化粪池处理，再排入市政污水管网，最终排入南大港高新区污水处理厂，不会对周边地表水环境产生明显影响。 本项目为金属制品加工制造项目，根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610-2016),属于Ⅳ建设项目，不开展地下水环境影响评价。 为进一步防止地下水污染，本项目采取以下防渗措施： ①生产车间地面：全部采用混凝土硬化； ②危废暂存间：严格按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求进行防渗，保证渗透系数K＜1×10-10cm/s；

③隔油池、化粪池及污水管道：对隔油池、化粪池及污水管道进行防渗处理，保证渗透系数小于1×10-7cm/s。 (3)声环境影响分析 根据噪声预测结果，本项目实施后，产噪设备对沧州鑫坤汇泽机械设备有限公司四周厂界噪声贡献值为昼间42.1～57.7dB(A)，夜间41.5～53.3dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类区对应的排放限值要求。 (4)固体废物影响分析 本项目实施后产生的固体废物主要为下脚料、切割废渣、废焊条（焊丝）、除尘灰、废包装材料、生活垃圾、废切削液、废润滑油和隔油池废油等。其中下脚料由废品收购站回收，切割废渣作为废品外售，废焊条外售钢铁企业，除尘灰送当地垃圾填埋场卫生填埋，废包装材料由当地废品收购站回收，生活垃圾和隔油池废油收集后送环卫部门指定地点处理，废润滑油、废切削液为危险废物，收集后暂存于厂区危废暂存间，定期送有资质危废处置单位处置。本项目固体废物全部妥善处置，不会对周边环境产生明显影响。 6、总量控制分析 本项目企业职工均在当地招工，本区域生活污水排放量不增加，对本区域环境影响较小，故不计入总量建议控制指标，因此本项目总量控制指标为COD:0t/a、氨氮:0t/a、SO2:0t/a、NOX:0t/a。 7、项目可行性结论 本项目位于沧州南大港产业园区高新技术工业聚集区内，占地类型为工业用地，符合园区产业规划和布局要求，选址合理；本项目采取了较为完善的环保治理措施，污染物均达标排放，本项目不会对周围环境产生明显影响。 为此，本评价从环保角度认为，项目的建设是可行的。 二、建议 为进一步保护环境，确保污染物的排放长期稳定达标，根据项目实际特点，本评价提出以下要求和建议： 1、严格执行环保“三同时”制度，认真落实环保资金，确保各类环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入运行。 2、建立健全环境管理机构，搞好运营过程中的环境管理工作，加强环境保护宣传力度，提高职工环保意识。 三、环保设施“三同时”验收一览表 本工程环保设施“三同时”验收一览表见表14。

表14 环保设施“三同时”验收一览表 类别; 序号; 污染源名称; 环保措施; 台(套); 治理效果; 验收标准. 废气; 1; 抛丸工序废气; 集气罩＋自带袋式除尘器; 1根15m排气筒; 1; ≤120mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准. 2; 打磨工序废气; 集气罩＋袋式除尘器; 1. 3; 车间无组织废气（抛丸、焊接、打磨工序）; 无组织排放; --; ≤1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值. 4; 食堂油烟; 1台油烟净化器 处理后排放; --; ≤2.0mg/m3; 《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)表2浓度限值. 废水; 5; 办公生活污水; --; 化粪池处理后排入市政污水管网; --; SS≤400mg/L COD≤500mg/L; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准. 6; 食堂废水; 隔油池. 噪声; 7; 设备噪声; 厂房隔声; --; 降噪25dB(A)以上; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准的要求. 固体废物; 8; 下脚料; 由废品收购站回收; --; --; 全部妥善处置，不外排. 9; 切割废渣; 作为废品外售. 10; 废焊条(焊丝); 收集后外售钢铁企业. 11; 除尘灰; 送当地垃圾填埋场卫生填埋. 12; 废包装材料; 当地废品收购站回收. 13; 生活垃圾; 集中收集后送环卫部门指定地点处理. 14; 隔油池废油. 15; 废润滑油; 暂存于厂区危废暂存间，定期运至有资质危废处置单位处置. 16; 废切削液. 防渗; 17; 生产车间; 地面全部采用混凝土硬化; --; 地面硬化; --. 18; 危废暂存间; 严格按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求进行防渗; --; 防渗层渗透系数小于1×10-10cm/s; 符合《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求. 19; 隔油池、化粪池及污水管道; 对隔油池、化粪池及污水管道进行防渗处理; 防渗层渗透系数小于1×10-7cm/s; --.

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其它与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响,应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。